П А Р А М Е Т Р Ы	Т Р А Н С Ф О Р М А Т О Р О В

ТРАНСФОРМАТОРЫ  "ТА"

Таблица подключения к сети переменного тока трансформаторов ТА

| Номинальное напряжение первичной обмотки (Вольт) | Номинальное напряжение сети (Вольт) | Конструкция трансформатора |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Броневая |  |  | Стержневая |  |
|  |  | Соединить |  | Подать на | Соединить | Подать на |
| 127/220 | 220 | 2 и 6 |  | 1 и 8 | 2 и 8 | 1 и 6 |
|  | 127 | 1 и 6 4 и 9 |  | 1 и 4 | 1 и 9 4 и 6 | 1 и 4 |
| 220 | 220 |  |  | 1 и 8 | 2 и 8 | 1 и 6 |

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ БРОНЕВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТИПА ТА  С ЧАСТОТОЙ 50 Гц.

| Типономинал трансформа- тора |  |  |  | Номин мощно сть транс форма тора | Ток перви чной обмот ки А | Напряжение в торичной обм¦Ток вторичной обмотки А |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Выводы вторичных обмоток |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 11-12 13-14 | 15-16 17-18 | 19-20 | 21-22 | 11-12 13-14 | 15-16 17-18 | 19-20 | 21-22 |
| 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ТА1 | 127/220 |  |  | 15 | .16 | 28 | 28 | 6 | 6 | .148 | .108 | .148 | .148 |
| ТА2 | 127/220 |  |  | 15 | .16 | 28 | 28 | 6 | 6 | .056 | .176 | .176 | .176 |
| ТА5 | 127/220 |  |  | 15 | .16 | 125 | 112 | 14 | 14 | .03 | .03 | .03 | .03 |
| ТА7 | 127/220 |  |  | 15 | .16 | 180 | 112 | 20 | 20 | .023 | .026 | .026 | .026 |
| ТА11 |  | 127/220 |  | 26 | .28 | 28 | 28 | 28 | 6 | .26 | .21 | .026 | .026 |
| ТА12 |  | 127/220 |  | 26 | .28 | 28 | 28 | 28 | 6 | .075 | .32 | .32 | .32 |
| ТА13 |  | 127/220 |  | 26 | .28 | 56 | 56 | 12 | 12 | .104 | .104 | .104 | .104 |
| ТА14 |  | 127/220 |  | 26 | .28 | 56 | 40 | 12 | 10 | .15 | .075 | .15 | .15 |
| ТА15 |  | 127/220 |  | 26 | .28 | 56 | 40 | 12 | 10 | .1 | .145 | .145 | .145 |
| ТА16 |  | 127/220 |  | 26 | .28 | 80 | 56 | 20 | 12 | .095 | .07 | .095 | .095 |
| ТА17 |  | 127/220 |  | 26 | .28 | 80 | 80 | 20 | 20 | .075 | .07 | .075 | .075 |
| ТА18 |  | 128/220 |  | 26 | .28 | 80 | 56 | 20 | 12 | .075 | .1 | .1 | .1 |
| ТА19 |  | 127/220 |  | 26 | .28 | 125 | 112 | 14 | 14 | .055 | .048 | .055 | .055 |
| ТА20 |  | 127/220 |  | 26 | .28 | 125 | 112 | 14 | 14 | .03 | .075 | .075 | .075 |
| ТА21 |  | 127/220 |  | 26 | .28 | 180 | 112 | 20 | 20 | .055 | .025 | .055 | .055 |
| ТА22 |  | 127/220 |  | 26 | .28 | 180 | 112 | 20 | 20 | .036 | .05 | .05 | .05 |
| ТА23 |  | 127/220 |  | 26 | .28 | 160 | 140 | 20 | 20 | .04 | .04 | .04 | .04 |
| ТА24 |  | 127/220 |  | 26 | .28 | 224 | 125 | 25 | 25 | .032 | .04 | .04 | .04 |
| ТА25 |  | 127/220 |  | 26 | .28 | 200 | 180 | 20 | 20 | .032 | .032 | .032 | .032 |
| ТА26 |  | 127/220 |  | 26 | .28 | 250 | 224 | 25 | 25 | .026 | .026 | .026 | .026 |
| ТА27 |  | 127/220 |  | 26 | .28 | 315 | 125 | 35 | 35 | .022 | .035 | .035 | .035 |
| ТА28 |  | 127/220 |  | 36 | .35 | 28 | 28 | 6 | 6 | .33 | .24 | .33 | .33 |
| ТА29 |  | 127/220 |  | 36 | .35 | 28 | 28 | 6 | 6 | .17 | .39 | .39 | .39 |
| ТА30 |  | 127/220 |  | 36 | .35 | 28 | 28 | 6 | 6 | .08 | .46 | .46 | .46 |
| ТА31 |  | 127/220 |  | 36 | .35 | 56 | 56 | 12 | 12 | .14 | .15 | .15 | .15 |
| ТА32 |  | 127/220 |  | 36 | .35 | 56 | 56 | 12 | 12 | .08 | .2 | .2 | .2 |
| ТА33 |  | 127/220 |  | 36 | .35 | 56 | 40 | 12 | 10 | .2 | .12 | .2 | .2 |
| ТА33 |  | 127/220 |  | 36 | .35 | 56 | 40 | 12 | 10 | .2 | .12 | .2 | .2 |
| ТА34 |  | 127/220 |  | 36 | .35 | 56 | 40 | 12 | 10 | .14 | .2 | .2 | .2 |
| ТА35 |  | 127/220 |  | 36 | .35 | 56 | 40 | 12 | 10 | .092 | .252 | .252 | .252 |
| ТА36 |  | 127/220 |  | 36 | .35 | 80 | 56 | 20 | 12 | .135 | .094 | .135 | .135 |
| ТА37 |  | 127/220 |  | 36 | .35 | 80 | 56 | 20 | 12 | .09 | .15 | .15 | .15 |
| ТА38 |  | 127/220 |  | 36 | .35 | 80 | 80 | 20 | 20 | .12 | .075 | .12 | .12 |
| ТА39 |  | 127/220 |  | 36 | .35 | 125 | 112 | 14 | 14 | .105 | .032 | .105 | .105 |
| ТА40 |  | 127/220 |  | 36 | .35 | 125 | 112 | 14 | 14 | .079 | .063 | .079 | .079 |
| ТА41 |  | 127/220 |  | 36 | .35 | 125 | 112 | 14 | 14 | .43 | .1 | .1 | .1 |
| ТА42 |  | 127/220 |  | 36 | .35 | 180 | 112 | 20 | 20 | .076 | .025 | .076 | .076 |
| ТА43 |  | 127/220 |  | 36 | .35 | 180 | 112 | 20 | 20 | .056 | .06 | .06 | .06 |
| ТА44 |  | 127/220 |  | 36 | .35 | 180 | 112 | 20 | 20 | .036 | .088 | .088 | .088 |
| ТА45 |  | 127/220 |  | 36 | .35 | 160 | 140 | 20 | 20 | .079 | .031 | .079 | .079 |
| ТА46 |  | 127/220 |  | 36 | .35 | 160 | 140 | 20 | 20 | .053 | .059 | .059 | .059 |
| ТА47 |  | 127/220 |  | 36 | .35 | 160 | 140 | 20 | 20 | .034 | .078 | .078 | .078 |
| ТА48 |  | 127/220 |  | 36 | .35 | 224 | 125 | 25 | 25 | .057 | .030 | .057 | .057 |
| ТА49 |  | 127/220 |  | 36 | .35 | 224 | 125 | 25 | 25 | .042 | .057 | .057 | .057 |
| ТА50 |  | 127/220 |  | 36 | .35 | 200 | 180 | 20 | 20 | .043 | .047 | .047 | .047 |
| ТА51 |  | 127/220 |  | 36 | .35 | 250 | 224 | 25 | 25 | .035 | .037 | .037 | .037 |
| ТА52 |  | 127/220 |  | 36 | .35 | 315 | 125 | 35 | 35 | .044 | .044 | .044 | .044 |
| ТА53 |  | 127/220 |  | 36 | .35 | 315 | 280 | 35 | 35 | .028 | .029 | .029 | .029 |
| ТА54 |  | 127/220 |  | 36 | .35 | 355 | 200 | 40 | 40 | .029 | .032 | .032 | .032 |
| ТА55 |  | 127/220 |  | 40 | .4 | 28 | 28 | 6 | 6 | .35 | .29 | .35 | .35 |
| ТА56 |  | 127/220 |  | 40 | .4 | 28 | 28 | 6 | 6 | .2 | .43 | .43 | .43 |
| ТА57 |  | 127/220 |  | 40 | .4 | 28 | 28 | 6 | 6 | .09 | .53 | .53 | .53 |
| ТА58 |  | 127/220 |  | 40 | .4 | 56 | 56 | 12 | 12 | .17 | .15 | .17 | .17 |
| ТА59 |  | 127/220 |  | 40 | .4 | 56 | 56 | 12 | 12 | .085 | .225 | .225 | .225 |
| ТА60 |  | 127/220 |  | 40 | .4 | 56 | 40 | 12 | 10 | .25 | .09 | .25 | .25 |
| ТА61 |  | 127/220 |  | 40 | .4 | 56 | 40 | 12 | 10 | .17 | .21 | .21 | .21 |
| ТА62 |  | 127/220 |  | 40 | .4 | 56 | 40 | 12 | 10 | .094 | .34 | .34 | .34 |
| ТА63 |  | 127/220 |  | 40 | .4 | 80 | 80 | 80 | 20 | .12 | .1 | .12 | .12 |
| ТА64 |  | 127/220 |  | 40 | .4 | 80 | 80 | 20 | 80 | .07 | .154 | .154 | .154 |
| ТА65 |  | 127/220 |  | 40 | .4 | 80 | 56 | 20 | 12 | .164 | .08 | .164 | .164 |
| ТА66 |  | 127/220 |  | 40 | .4 | 80 | 56 | 20 | 12 | .11 | .168 | .168 | .168 |
| ТА67 |  | 127/220 |  | 40 | .4 | 125 | 112 | 14 | 14 | .124 | .029 | .124 | .124 |
| ТА68 |  | 127/220 |  | 40 | .4 | 125 | 112 | 14 | 14 | .09 | .07 | .09 | .09 |
| ТА69 |  | 127/220 |  | 40 | .4 | 125 | 112 | 14 | 14 | .04 | .121 | .121 | .121 |
| ТА70 |  | 127/220 |  | 40 | .4 | 180 | 112 | 20 | 20 | .085 | .026 | .085 | .085 |
| ТА71 |  | 127/220 |  | 40 | .4 | 180 | 112 | 20 | 20 | .065 | .065 | .065 | .065 |
| ТА72 |  | 127/220 |  | 40 | .4 | 180 | 112 | 20 | 20 | .033 | .115 | .115 | .115 |
| ТА73 |  | 127/220 |  | 40 | .4 | 160 | 140 | 20 | 20 | .09 | .03 | .09 | .09 |
| ТА74 |  | 127/220 |  | 40 | .4 | 160 | 140 | 20 | 20 | .068 | .064 | .068 | .068 |
| ТА75 |  | 127/220 |  | 40 | .4 | 160 | 140 | 20 | 20 | .03 | .095 | .095 | .095 |
| ТА76 |  | 127/220 |  | 40 | .4 | 224 | 125 | 25 | 25 | .069 | .025 | .069 | .069 |
| ТА77 |  | 127/220 |  | 40 | .4 | 224 | 125 | 25 | 25 | .045 | .07 | .07 | .07 |
| ТА78 |  | 127/220 |  | 40 | .4 | 224 | 125 | 25 | 25 | .029 | .029 | .09 | .09 |
| ТА79 |  | 127/220 |  | 40 | .4 | 200 | 180 | 20 | 20 | .07 | .027 | .07 | .07 |
| ТА80 |  | 127/220 |  | 40 | .4 | 200 | 180 | 20 | 20 | .05 | .05 | .05 | .05 |
| ТА81 |  | 127/220 |  | 40 | .4 | 200 | 180 | 20 | 20 | .028 | .07 | .07 | .07 |
| ТА82 |  | 127/220 |  | 40 | .4 | 250 | 224 | 25 | 25 | .04 | .04 | .04 | .04 |
| ТА83 |  | 127/220 |  | 40 | .4 | 250 | 224 | 25 | 25 | .02 | .06 | .06 | .06 |
| ТА84 |  | 127/220 |  | 40 | .4 | 315 | 125 | 35 | 35 | .042 | .04 | .042 | .042 |
| ТА85 |  | 127/220 |  | 40 | .4 | 315 | 125 | 35 | 35 | .022 | .073 | .073 | .073 |
| ТА86 |  | 127/220 |  | 40 | .4 | 315 | 280 | 35 | 35 | .032 | .032 | .032 | .032 |
| ТА87 |  | 127/220 |  | 40 | .4 | 355 | 200 | 40 | 40 | .029 | .043 | .043 | .043 |
| ТА88 |  | 127/220 |  | 54 | .5 | 28 | 28 | 6 | 6 | .48 | .38 | .48 | .48 |
| ТА89 |  | 127/220 |  | 54 | .5 | 28 | 28 | 6 | 6 | .2 | .64 | .64 | .64 |
| ТА90 |  | 127/220 |  | 54 | .5 | 56 | 56 | 12 | 12 | .23 | .2 | .23 | .23 |
| ТА91 |  | 127/220 |  | 54 | .5 | 56 | 56 | 12 | 12 | .09 | .325 | .325 | .325 |
| ТА92 |  | 127/220 |  | 54 | .5 | 56 | 40 | 12 | 10 | .34 | .109 | .34 | .34 |
| 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ТА93 |  |  | 127/220 | 54 | .5 | 56 | 40 | 12 | 10 | .228 | .278 | .278 | .278 |
| ТА94 |  |  | 127/220 | 54 | .5 | 56 | 40 | 12 | 10 | .08 | .44 | .44 | .44 |
| ТА95 |  |  | 127/220 | 54 | .5 | 80 | 80 | 20 | 20 | .16 | .14 | .16 | .16 |
| ТА96 |  |  | 127/220 | 54 | .5 | 80 | 80 | 20 | 20 | .075 | .21 | .21 | .21 |
| ТА97 |  |  | 127/220 | 54 | .5 | 80 | 56 | 20 | 12 | .22 | .103 | .22 | .22 |
| ТА98 |  |  | 127/220 | 54 | .5 | 80 | 56 | 20 | 12 | .14 | .22 | .22 | .22 |
| ТА99 |  |  | 127/220 | 54 | .5 | 80 | 56 | 20 | 12 | .06 | .31 | .31 | .31 |
| ТА100 |  |  | 127/220 | 54 | .5 | 125 | 112 | 14 | 14 | .169 | .310 | .169 | .169 |
| ТА101 |  |  | 127/220 | 54 | .5 | 125 | 112 | 14 | 14 | .118 | .096 | .118 | .118 |
| ТА102 |  |  | 127/220 | 54 | .5 | 125 | 112 | 14 | 14 | .051 | .164 | .164 | .164 |
| ТА103 |  |  | 127/220 | 54 | .5 | 180 | 112 | 20 | 20 | .118 | .03 | .118 | .118 |
| ТА104 |  |  | 127/220 | 54 | .5 | 180 | 112 | 20 | 20 | .043 | .145 | .145 | .145 |
| ТА105 |  |  | 127/220 | 54 | .5 | 180 | 112 | 20 | 20 | .088 | .083 | .088 | .088 |
| ТА106 |  |  | 127/220 | 54 | .5 | 160 | 140 | 20 | 20 | .125 | .032 | .125 | .125 |
| ТА107 |  |  | 127/220 | 54 | .5 | 160 | 140 | 20 | 20 | .084 | .084 | .084 | .084 |
| ТА108 |  |  | 127/220 | 54 | .5 | 160 | 140 | 20 | 20 | .034 | .131 | .131 | .131 |
| ТА109 |  |  | 127/220 | 54 | .5 | 224 | 125 | 25 | 25 | .093 | .031 | .093 | .093 |
| ТА110 |  |  | 127/220 | 54 | .5 | 224 | 125 | 25 | 25 | .062 | .084 | .084 | .084 |
| ТА111 |  |  | 127/220 | 54 | .5 | 224 | 125 | 25 | 25 | .027 | .14 | .14 | .14 |
| ТА112 |  |  | 127/220 | 54 | .5 | 200 | 180 | 20 | 20 | .099 | .029 | .099 | .099 |
| ТА113 |  |  | 127/220 | 54 | .5 | 200 | 180 | 20 | 20 | .069 | .069 | .069 | .069 |
| ТА114 |  |  | 127/220 | 54 | .5 | 200 | 180 | 20 | 20 | .031 | .105 | .105 | .105 |
| ТА115 |  |  | 127/220 | 54 | .5 | 250 | 224 | 25 | 25 | .08 | .024 | .08 | .08 |
| ТА116 |  |  | 127/220 | 54 | .5 | 250 | 224 | 25 | 25 | .054 | .054 | .054 | .054 |
| ТА117 |  |  | 127/220 | 54 | .5 | 250 | 224 | 25 | 25 | .26 | .08 | .08 | .08 |
| ТА118 |  |  | 127/220 | 54 | .5 | 315 | 125 | 35 | 35 | .063 | .035 | .063 | .063 |
| ТА119 |  |  | 127/220 | 54 | .5 | 315 | 125 | 35 | 35 | .04 | .09 | .09 | .09 |
| ТА120 |  |  | 127/220 | 54 | .5 | 315 | 280 | 35 | 35 | .044 | .044 | .044 | .044 |
| ТА121 |  |  | 127/220 | 54 | .5 | 355 | 200 | 40 | 40 | .054 | .028 | .054 | .054 |
| ТА122 |  |  | 127/220 | 54 | .5 | 355 | 200 | 40 | 40 | .034 | .061 | .061 | .061 |
| ТА123 |  |  | 127/220 | 68 | .625 | 28 | 28 | 6 | 6 | .6 | .48 | .6 | .6 |
| ТА124 |  |  | 127/220 | 68 | .625 | 28 | 28 | 6 | 6 | .25 | .8 | .8 | .8 |
| ТА125 |  |  | 127/220 | 68 | .625 | 28 | 28 | 6 | 6 | .1 | .92 | .92 | .92 |
| ТА126 |  |  | 127/220 | 68 | .625 | 56 | 40 | 12 | 10 | .3 | .25 | .3 | .3 |
| ТА127 |  |  | 127/220 | 68 | .625 | 56 | 40 | 12 | 10 | .12 | .4 | .4 | .4 |
| ТА128 |  |  | 127/220 | 68 | .625 | 56 | 40 | 12 | 10 | .425 | .14 | .425 | .425 |
| ТА129 |  |  | 127/220 | 68 | .625 | 56 | 40 | 12 | 10 | .3 | .34 | .34 | .34 |
| ТА130 |  |  | 127/220 | 68 | .625 | 56 | 40 | 12 | 10 | .13 | .61 | .61 | .61 |
| ТА131 |  |  | 127/220 | 68 | .625 | 80 | 56 | 20 | 12 | .2 | .18 | .2 | .2 |
| ТА132 |  |  | 127/220 | 68 | .625 | 80 | 56 | 20 | 12 | .1 | .26 | .26 | .26 |
| ТА133 |  |  | 127/220 | 68 | .625 | 80 | 56 | 20 | 12 | .31 | .12 | .31 | .31 |
| ТА134 |  |  | 127/220 | 68 | .625 | 80 | 56 | 20 | 12 | .2 | .25 | .25 | .25 |
| ТА135 |  |  | 127/220 | 68 | .625 | 80 | 56 | 20 | 12 | .12 | .34 | .34 | .34 |
| ТА136 |  |  | 127/220 | 68 | .625 | 125 | 112 | 14 | 14 | .2 | .05 | .2 | .2 |
| ТА137 |  |  | 127/220 | 68 | .625 | 125 | 112 | 14 | 14 | .15 | .12 | .15 | .15 |
| ТА138 |  |  | 127/220 | 68 | .625 | 125 | 112 | 14 | 14 | .07 | .2 | .2 | .2 |
| ТА139 |  |  | 127/220 | 68 | .625 | 180 | 112 | 20 | 20 | .15 | .049 | .15 | .15 |
| ТА140 |  |  | 127/220 | 68 | .625 | 180 | 112 | 20 | 20 | .1 | .12 | .12 | .12 |
| ТА141 |  |  | 127/220 | 68 | .625 | 180 | 112 | 20 | 20 | .055 | .18 | .18 | .18 |
| ТА142 |  |  | 127/220 | 68 | .625 | 160 | 140 | 20 | 20 | .16 | .036 | .16 | .16 |
| ТА143 |  |  | 127/220 | 68 | .625 | 160 | 140 | 20 | 20 | .11 | .1 | .11 | .11 |
| ТА144 |  |  | 127/220 | 68 | .625 | 160 | 140 | 20 | 20 | .05 | .16 | .16 | .16 |
| ТА145 |  |  | 127/220 | 68 | .625 | 224 | 125 | 25 | 25 | .115 | .04 | .115 | .115 |
| ТА146 |  |  | 127/220 | 68 | .625 | 224 | 125 | 25 | 25 | .08 | .11 | .11 | .11 |
| ТА147 |  |  | 127/220 | 68 | .625 | 224 | 125 | 25 | 25 | .04 | .165 | .165 | .165 |
| ТА148 |  |  | 127/220 | 68 | .625 | 200 | 180 | 20 | 20 | .13 | .031 | .13 | .13 |
| ТА149 |  |  | 127/220 | 68 | .625 | 200 | 180 | 20 | 20 | .08 | .09 | .09 | .09 |
| ТА150 |  |  | 127/220 | 68 | .625 | 200 | 180 | 20 | 20 | .035 | .135 | .135 | .135 |
| ТА151 |  |  | 127/220 | 68 | .625 | 250 | 224 | 25 | 25 | .01 | .029 | .1 | .1 |
| ТА152 |  |  | 127/220 | 68 | .625 | 250 | 224 | 25 | 25 | .065 | .07 | .07 | .07 |
| ТА153 |  |  | 127/220 | 68 | .625 | 250 | 224 | 25 | 25 | .026 | .11 | .11 | .11 |
| ТА154 |  |  | 127/220 | 68 | .625 | 315 | 125 | 35 | 35 | .08 | .048 | .08 | .08 |
| ТА155 |  |  | 127/220 | 68 | .625 | 315 | 125 | 35 | 35 | .05 | .115 | .115 | .115 |
| ТА156 |  |  | 127/220 | 68 | .625 | 315 | 125 | 35 | 35 | .028 | .16 | .16 | .16 |
| ТА157 |  |  | 127/220 | 68 | .625 | 315 | 125 | 35 | 35 | .075 | .026 | .075 | .075 |
| ТА158 |  |  | 127/220 | 68 | .625 | 315 | 280 | 35 | 35 | .045 | .063 | .063 | .063 |
| ТА159 |  |  | 127/220 | 68 | .625 | 315 | 280 | 35 | 35 | .022 | .086 | .086 | .086 |
| ТА160 |  |  | 127/220 | 68 | .625 | 355 | 200 | 40 | 40 | .07 | .032 | .07 | .07 |
| ТА161 |  |  | 127/220 | 68 | .625 | 355 | 200 | 40 | 40 | .025 | .105 | .105 | .105 |
| ТА162 |  |  | 127/220 | 68 | .625 | 355 | 200 | 40 | 40 | .05 | .075 | .075 | .075 |
| ТА163 |  |  | 127/220 | 86 | .77 | 28 | 28 | 6 | 6 | .68 | .71 | .71 | .71 |
| ТА164 |  |  | 127/220 | 86 | .77 | 56 | 56 | 12 | 12 | .295 | .39 | .39 | .39 |
| ТА165 |  |  | 127/220 | 86 | .77 | 56 | 40 | 12 | 10 | .32 | .49 | .49 | .49 |
| ТА166 |  |  | 127/220 | 86 | .77 | 80 | 80 | 20 | 20 | .23 | .24 | .24 | .24 |
| ТА167 |  |  | 127/220 | 86 | .77 | 80 | 56 | 20 | 12 | .23 | .34 | .34 | .34 |
| ТА168 |  |  | 127/220 | 86 | .77 | 125 | 112 | 14 | 14 | .18 | .165 | .18 | .18 |
| ТА169 |  |  | 127/220 | 86 | .77 | 125 | 112 | 14 | 14 | .32 | .31 | .31 | .31 |
| ТА170 |  |  | 127/220 | 86 | .77 | 180 | 112 | 20 | 20 | .13 | .15 | .15 | .15 |
| ТА171 |  |  | 127/220 | 86 | .77 | 160 | 140 | 20 | 20 | .13 | .14 | .14 | .14 |
| ТА172 |  |  | 127/220 | 86 | .77 | 224 | 125 | 25 | 25 | .1 | .135 | .135 | .135 |
| ТА173 |  |  | 127/220 | 86 | .77 | 200 | 180 | 20 | 20 | .105 | .11 | .11 | .11 |
| ТА174 |  |  | 127/220 | 86 | .77 | 250 | 224 | 25 | 25 | .085 | .09 | .09 | .09 |
| ТА175 |  |  | 127/220 | 86 | .77 | 315 | 125 | 35 | 35 | .065 | .14 | .14 | .14 |
| ТА176 |  |  | 127/220 | 86 | .77 | 315 | 280 | 35 | 35 | .065 | .071 | .071 | .071 |
| ТА177 |  |  | 127/220 | 86 | .77 | 315 | 200 | 40 | 40 | .06 | .09 | .09 | .09 |

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СТЕРЖНЕВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТИПА ТА С ЧИСТОТОЙ 50 ГЦ

| Типономинал трансформа- тора |  | Номин мощно сть транс форма тора | Ток перви чной обмот ки А | Напряжение вторичной обм¦Ток вторичной обмотки А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Выводы вторичных обмоток |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11-12 17-18 |  |  | 15-16 | 21-22 | 11-12 17-18 | 13-14 19-20 | 15-16 | 21-22 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ТА178 | 127/220 | 110 | 1.10 | 28 | 28 |  | 6 | 6 | .89 | .9 | .9 | .9 |
| ТА179 | 127/220 | 110 | 1.10 | 56 | 56 |  | 12 | 12 | .39 | .49 | .49 | .49 |
| ТА180 | 127/220 | 110 | 1.10 | 56 | 56 |  | 12 | 12 | .09 | .735 | .735 | .735 |
| ТА181 | 127/220 | 110 | 1.10 | 56 | 40 |  | 12 | 12 | .49 | .55 | .55 | .55 |
| ТА183 | 127/220 | 110 | 1.10 | 80 | 80 |  | 20 | 20 | .26 | .34 | .34 | .34 |
| ТА184 | 127/220 | 110 | 1.10 | 80 | 56 |  | 14 | 14 | .38 | .35 | .38 | .38 |
| ТА185 | 127/220 | 110 | 1.10 | 125 | 112 |  | 14 | 14 | .23 | .21 | .23 | .23 |
| ТА186 | 127/220 | 110 | 1.10 | 125 | 112 |  | 14 | 14 | .05 | .39 | .39 | .39 |
| ТА187 | 127/220 | 110 | 1.10 | 180 | 112 |  | 20 | 20 | .17 | .19 | .19 | .19 |
| ТА188 | 127/220 | 110 | 1.10 | 180 | 112 |  | 20 | 20 | .03 | .37 | .37 | .37 |
| ТА189 | 127/220 | 110 | 1.10 | 160 | 140 |  | 20 | 20 | .03 | .31 | .31 | .31 |
| ТА190 | 127/220 | 110 | 1.10 | 224 | 125 |  | 25 | 25 | .12 | .19 | .19 | .19 |
| ТА191 | 127/220 | 110 | 1.10 | 200 | 180 |  | 20 | 20 | .135 | .14 | .14 | .14 |
| ТА192 | 127/220 | 110 | 1.10 | 225 | 224 |  | 25 | 25 | .11 | .11 | .11 | .11 |
| ТА193 | 127/220 | 110 | 1.1 | 315 | 125 |  | 35 | 35 | .08 | .185 | .185 | .185 |
| ТА194 | 127/220 | 110 | 1.1 | 315 | 280 |  | 35 | 35 | .085 | .09 | .09 | .09 |
| ТА195 | 127/220 | 110 | 1.1 | 355 | 200 |  | 40 | 40 | .075 | .12 | .12 | .12 |
| ТА196 | 127/220 | 135 | 1.27 | 28 | 28 |  | 6 | 6 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| ТА197 | 127/220 | 135 | 1.27 | 56 | 56 |  | 12 | 12 | .47 | .615 | .615 | .620 |
| ТА198 | 127/220 | 135 | 1.27 | 56 | 40 |  | 12 | 12 | .68 | .55 | .68 | .68 |
| ТА199 | 127/220 | 135 | 1.27 | 80 | 80 |  | 20 | 20 | .34 | .4 | .4 | .4 |
| ТА200 | 127/220 | 135 | 1.27 | 80 | 56 |  | 14 | 14 | .38 | .56 | .56 | .56 |
| ТА201 | 127/220 | 135 | 1.27 | 125 | 112 |  | 14 | 14 | .26 | .26 | .26 | .26 |
| ТА202 | 127/220 | 135 | 1.27 | 180 | 112 |  | 20 | 20 | .21 | .22 | .22 | .22 |
| ТА203 | 127/220 | 135 | 1.27 | 160 | 140 |  | 20 | 20 | .208 | .218 | .218 | .218 |
| ТА204 | 127/220 | 135 | 1.27 | 224 | 125 |  | 25 | 25 | .175 | .19 | .19 | .19 |
| ТА205 | 127/220 | 135 | 1.27 | 200 | 180 |  | 20 | 20 | .163 | .175 | .175 | .175 |
| ТА206 | 127/220 | 135 | 1.27 | 250 | 224 |  | 25 | 25 | .13 | .14 | .14 | .14 |
| ТА207 | 127/220 | 135 | 1.27 | 315 | 125 |  | 35 | 35 | .14 | .155 | .155 | .155 |
| ТА208 | 127/220 | 135 | 1.27 | 315 | 280 |  | 35 | 35 | .1 | .115 | .115 | .115 |
| ТА209 | 127/220 | 135 | 1.27 | 355 | 200 |  | 40 | 40 | .085 | .085 | .085 | .085 |
| ТА236 | 127/220 | 170 | 1.46 | 56 | 56 |  | 12 | 12 | .68 | .69 | .69 | .69 |
| ТА237 | 127/220 | 170 | 1.46 | 56 | 40 |  | 12 | 12 | .83 | .73 | .83 | .83 |
| ТА238 | 127/220 | 170 | 1.46 | 80 | 80 |  | 20 | 20 | .39 | .53 | .53 | .53 |
| ТА239 | 127/220 | 170 | 1.46 | 80 | 56 |  | 14 | 14 | .55 | .57 | .57 | .57 |
| ТА240 | 127/220 | 170 | 1.46 | 125 | 112 |  | 14 | 14 | .33 | .35 | .35 | .35 |
| ТА241 | 127/220 | 170 | 1.46 | 180 | 112 |  | 20 | 20 | .285 | .285 | .285 | .285 |
| ТА242 | 127/220 | 170 | 1.46 | 160 | 140 |  | 20 | 20 | .275 | .255 | .275 | .275 |
| ТА243 | 127/220 | 170 | 1.46 | 224 | 125 |  | 25 | 25 | .23 | .22 | .23 | .23 |
| ТА244 | 127/220 | 170 | 1.46 | 200 | 180 |  | 20 | 20 | .21 | .216 | .216 | .216 |
| ТА245 | 127/220 | 170 | 1.46 | 250 | 224 |  | 25 | 25 | .172 | .178 | .178 | .178 |
| ТА246 | 127/220 | 170 | 1.46 | 315 | 125 |  | 35 | 35 | .145 | .22 | .22 | .22 |
| ТА247 | 127/220 | 170 | 1.46 | 315 | 280 |  | 35 | 35 | .13 | .143 | .143 | .143 |
| ТА248 | 127/220 | 170 | 1.46 | 355 | 200 |  | 40 | 40 | .11 | .204 | .204 | .204 |
| ТА249 | 127/220 | 210 | 1.81 | 56 | 56 |  | 12 | 12 | .84 | .85 | .85 | .85 |
| ТА250 | 127/220 | 210 | 1.81 | 56 | 40 |  | 12 | 12 | .97 | .98 | .98 | .98 |
| ТА251 | 127/220 | 210 | 1.81 | 80 | 80 |  | 20 | 20 | .52 | .63 | .63 | .63 |
| ТА252 | 127/220 | 210 | 1.81 | 80 | 56 |  | 14 | 14 | .75 | .63 | .75 | .75 |
| ТА253 | 127/220 | 210 | 1.81 | 125 | 112 |  | 14 | 14 | .41 | .43 | .43 | .43 |
| ТА254 | 127/220 | 210 | 1.81 | 180 | 112 |  | 20 | 20 | .34 | .33 | .34 | .34 |
| ТА255 | 127/220 | 210 | 1.81 | 160 | 140 |  | 20 | 20 | .34 | .315 | .34 | .34 |
| ТА256 | 127/220 | 210 | 1.81 | 224 | 125 |  | 25 | 25 | .3 | .25 | .3 | .3 |
| ТА257 | 127/220 | 210 | 1.81 | 200 | 180 |  | 20 | 20 | .27 | .255 | .27 | .27 |
| ТА258 | 127/220 | 210 | 1.81 | 250 | 224 |  | 25 | 25 | .2 | .22 | .22 | .22 |
| ТА259 | 127/220 | 210 | 1.81 | 315 | 125 |  | 35 | 35 | .21 | .24 | .24 | .24 |
| ТА260 | 127/220 | 210 | 1.81 | 315 | 280 |  | 35 | 35 | .16 | .17 | .17 | .17 |
| ТА261 | 127/220 | 210 | 1.81 | 355 | 200 |  | 40 | 40 | .15 | .21 | .21 | .21 |
| ТА262 | 127/220 | 260 | 2.3 | 56 | 56 |  | 12 | 12 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
| ТА263 | 127/220 | 260 | 2.3 | 80 | 80 |  | 20 | 20 | .72 | .72 | .72 | .72 |
| ТА264 | 127/220 | 260 | 2.3 | 80 | 56 |  | 14 | 14 | .89 | .81 | .89 | .89 |
| ТА265 | 127/220 | 260 | 2.3 | 180 | 112 |  | 20 | 20 | .4 | .4 | .4 | .4 |
| ТА266 | 127/220 | 260 | 2.3 | 160 | 140 |  | 20 | 20 | .4 | .4 | .4 | .4 |
| ТА267 | 127/220 | 260 | 2.3 | 224 | 125 |  | 25 | 25 | .36 | .335 | .36 | .36 |
| ТА268 | 127/220 | 260 | 2.3 | 200 | 180 |  | 20 | 20 | .33 | .315 | .33 | .33 |
| ТА269 | 127/220 | 260 | 2.3 | 250 | 224 |  | 25 | 25 | .266 | .257 | .266 | .266 |
| ТА270 | 127/220 | 260 | 2.3 | 315 | 125 |  | 35 | 35 | .28 | .24 | .28 | .28 |
| ТА271 | 127/220 | 260 | 2.3 | 315 | 280 |  | 35 | 35 | .213 | .218 | .218 | .218 |
| ТА272 | 127/220 | 260 | 2.3 | 355 | 200 |  | 40 | 40 | .216 | .218 | .218 | .218 |
| ТА273 | 127/220 | 310 | 2.68 | 80 | 80 |  | 20 | 20 | .86 | .855 | .86 | .86 |
| ТА274 | 127/220 | 310 | 2.68 | 80 | 56 |  | 14 | 14 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| ТА275 | 127/220 | 310 | 2.68 | 224 | 125 |  | 25 | 25 | .4 | .4 | .4 | .4 |
| ТА276 | 127/220 | 310 | 2.68 | 200 | 180 |  | 20 | 20 | .39 | .39 | .39 | .39 |
| ТА277 | 127/220 | 310 | 2.68 | 250 | 224 |  | 25 | 25 | .315 | .31 | .315 | .315 |
| ТА278 | 127/220 | 310 | 2.68 | 315 | 125 |  | 35 | 35 | .33 | .22 | .33 | .33 |
| ТА279 | 127/220 | 310 | 2.68 | 315 | 280 |  | 35 | 35 | .26 | .235 | .26 | .26 |
| ТА280 | 127/220 | 310 | 2.68 | 355 | 200 |  | 40 | 40 | .285 | .22 | .285 | .285 |
| ТА281 | 127/220 | 390 | 3.5 | 80 | 80 |  | 20 | 20 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| ТА282 | 127/220 | 390 | 3.5 | 250 | 224 |  | 25 | 25 | .4 | .4 | .4 | .4 |
| ТА283 | 127/220 | 390 | 3.5 | 315 | 125 |  | 35 | 35 | .385 | .355 | .385 | .385 |
| ТА284 | 127/220 | 390 | 3.5 | 315 | 280 |  | 35 | 35 | .32 | .308 | .32 | .32 |
| ТА285 | 127/220 | 390 | 3.5 | 355 | 200 |  | 40 | 40 | .345 | .3 | .345 | .345 |
| ТА286 | 127/220 | 450 | 3.91 | 315 | 280 |  | 35 | 35 | .365 | .365 | .365 | .365 |
| ТА287 | 127/220 | 510 | 4.4 | 355 | 200 |  | 40 | 40 | .37 | .39 | .39 | .39 |
| ТА288 | 127/220 | 403 | 3.6 | 355 | 200 |  | 40 | 40 | .42 | .44 | .44 | .44 |

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ НАКАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТН1-ТН29 С ЧАСТОТОЙ 50 ГЦ

| Типономинал трансформатора | Номинал ная мощность ВАТТ | Ток первич ной обмотки А | Напряжение вторичной ¦Ток вторичной обмотки (Вольт) ¦ обмотки(Ампер) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выводы обмоток |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7-8 | 9-10 (9-11) | 12-13 (12-14) | 7-8 | 9-11 | 12-14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ТН 1-127/220-50 | 8.8 | .11 | 6.3 | 5.0 (6.3) |  | .6 | .8 |  |
| ТН 2-127/220-50 | 13.3 | .15 | 6.3 | 5.0 (6.3) |  | .1 | 2.0 |  |
| ТН 3-127/220-50 | 13.3 | .15 | 6.3 | 5.0 (6.3) |  | .25 | 1.8 |  |
| ТН 4-127/220-50 | 20.0 | .21 | 6.3 | 5.0 (6.3) |  | 1.65 | 1.65 |  |
| ТН 5-127/220-50 | 30.0 | .30 | 6.3 | 5.0 (6.3) |  | .48 | 4.3 |  |
| ТН 6-127/220-50 | 41.0 | .4 | 6.3 | 5.0 (6.3) |  | .43 | 6.0 |  |
| ТН 7-127/220-50 | 42.0 | .4 | 6.3 | 5.0 (6.3) |  | 3.3 | 3.3 |  |
| ТН 8-127/220-50 | 58.0 | .53 | 6.3 | 5.0 (6.3) |  | 4.6 | 4.6 |  |
| ТН 9-127/220-50 | 58.0 | .53 | 6.3 | 5.0 (6.3) |  | .5 | 8.6 |  |
| ТН10-127/220-50 | 77.0 | .68 | 6.3 | 5.0 (6.3) |  | 6.0 | 6.0 |  |
| ТН11-127/220-50 | 98.0 | .88 | 6.3 | 5.0 (6.3) |  | 7.8 | 7.8 |  |
| ТН12-127/220-50 | 8.7 | .11 | 6.3 | 5.0 (6.3) | 5.0 (6.3) | .37 | .51 | .51 |
| ТН13-127/220-50 | 13.3 | .15 | 6.3 | 5.0 (6.3) | 5.0 (6.3) | .71 | .71 | .71 |
| ТН14-127/220-50 | 20.0 | .21 | 6.3 | 5.0 (6.3) | 5.0 (6.3) | 1.4 | .92 | .92 |
| ТН15-127/220-50 | 20.0 | .21 |  | 5.0 (6.3) | 5.0 (6.3) | .92 | 1.13 | 1.13 |
| ТН17-127/220-50 | 20.0 | .21 | 6.3 | 5.0 (6.3) | 5.0 (6.3) | .8 | 2.0 | 2.0 |
| ТН18-127/220-50 | 30.0 | .3 | 6.3 | 5.0 (6.3) | 5.0 (6.3) | 3.3 | .8 | .8 |
| ТН19-127/220-50 | 30.0 | .3 | 6.3 | 5.0 (6.3) | 5.0 (6.3) | .8 | 1.75 | 2.4 |
| ТН20-127/220-50 | 41.0 | .4 | 6.3 | 5.0 (6.3) | 5.0 (6.3) | .9 | 2.8 | 2.8 |
| ТН21-127/220-50 | 41.0 | .4 | 6.3 | 5.0 (6.3) | 5.0 (6.3) | .9 | 1.0 | 4.5 |
| ТН22-127/220-50 | 41.5 | .4 | 6.3 | 5.0 (6.3) | 5.0 (6.3) | 3.8 | 1.4 | 1.4 |
| ТН23-127/220-50 | 58.0 | .53 | 6.3 | 5.0 (6.3) | 5.0 (6.3) | 1.4 | 3.9 | 3.9 |
| ТН24-127/220-50 | 58.0 | .53 | 6.3 | 5.0 (6.3) | 5.0 (6.3) | 6.3 | 1.4 | 1.4 |
| ТН25-127/220-50 | 58.0 | .53 | 6.3 | 5.0 (6.3) | 5.0 (6.3) | 5.6 | 1.8 | 1.8 |
| ТН26-127/220-50 | 58.0 | .53 | 6.3 | 5.0 (6.3) | 5.0 (6.3) | 1.6 | 2.7 | 7.8 |
| ТН27-127/220-50 | 77.0 | .68 | 6.3 | 5.0 (6.3) | 5.0 (6.3) | .73 | 3.7 | 7.8 |
| ТН28-127/220-50 | 77.0 | .68 | 6.3 | 5.0 (6.3) | 5.0 (6.3) | 1.8 | 4.8 | 5.7 |
| ТН29-127/220-50 | 98.0 | .88 | 6.3 | 5.0 (6.3) | 5.0 (6.3) | 2.2 | 4.5 | 9.1 |

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ НАКАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТН30-ТН61 С ЧАСТОТОЙ  50 ГЦ

| Типономинал трансформатора |  |  | Номина- льная мощность Ватт | Ток первич- ной обмотки Ампер | Напряжение ¦ Ток вторичной обмотки втор.обм.В ¦ Ампер |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Выводы обмоток |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7-8 9-10 |  | 12(13) 15(16) | 7-8 | 9-10 | 11-13 | 14-16 |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ТН30 | 127/220 | 50 | 13.3 | .15 | 6.3 | 5.0(6.3) |  | .55 | .55 | .55 | .55 |
| ТН31 | 127/220 | 50 | 20.0 | .21 | 6.3 | 5.0(6.3) |  | 2.80 | .13 | .13 | .13 |
| ТН32 | 127/220 | 50 | 20.0 | .21 | 6.3 | 5.0(6.3) |  | .65 | .65 | 1.0 | 1.0 |
| ТН33 | 127/220 | 50 | 20.0 | .21 | 6.3 | 5.0(6.3) |  | .2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| ТН34 | 127/220 | 50 | 30.0 | .3 | 6.3 | 5.0(6.3) |  | 2.4 | .8 | .8 | .8 |
| ТН35 | 127/220 | 50 | 30.0 | .3 | 6.3 | 5.0(6.3) |  | 1.0 | 2.0 | .8 | .85 |
| ТН36 | 127/220 | 50 | 30.0 | .3 | 6.3 | 5.0(6.3) |  | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| ТН37 | 127/220 | 50 | 41.0 | .4 | 6.3 | 5.0(6.3) |  | 4.0 | .85 | .8 | .85 |
| ТН38 | 127/220 | 50 | 41.0 | .4 | 6.3 | 5.0(6.3) |  | .85 | 2.8 | 1.4 | 1.4 |
| ТН39 | 127/220 | 50 | 41.0 | .4 | 6.3 | 5.0(6.3) |  | .8 | .8 | 2.4 | 2.4 |
| ТН40 | 127/220 | 50 | 41.0 | .4 | 6.3 | 5.0(6.3) |  | 2.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| ТН41 | 127/220 | 50 | 58.0 | .53 | 6.3 | 5.0(6.3) |  | .6 | 1.3 | 2.9 | 4.4 |
| ТН42 | 127/220 | 50 | 58.0 | .53 | 6.3 | 5.0(6.3) |  | 1.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| ТН43 | 127/220 | 50 | 58.0 | .53 | 6.3 | 5.0(6.3) |  | 4.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| ТН44 | 127/220 | 50 | 58.0 | .53 | 6.3 | 5.0(6.3) |  | .86 | 2.16 | 3.0 | 3.0 |
| ТН45 | 127/220 | 50 | 58.0 | .53 | 6.3 | 5.0(6.3) |  | 2.64 | 2.16 | .95 | .95 |
| ТН46 | 127/220 | 50 | 58.0 | .53 | 6.3 | 5.0(6.3) |  | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| ТН47 | 127/220 | 50 | 58.0 | .53 | 6.3 | 5.0(6.3) |  | .92 | 3.5 | 2.4 | 2.4 |
| ТН48 | 127/220 | 50 | 58.0 | .53 | 6.3 | 5.0(6.3) |  | 2.4 | 4.8 | 1.0 | 1.0 |
| ТН349127/220 |  | 50 | 77.0 | .68 | 6.3 | 5.0(6.3) |  | 1.43 | 4.9 | 2.9 | 2.9 |
| ТН50 | 127/220 | 50 | 77.0 | .68 | 6.3 | 5.0(6.3) |  | 1.6 | 5.6 | 2.5 | 2.5 |
| ТН51 | 127/220 | 50 | 77.0 | .68 | 6.3 | 5.0(6.3) |  | 1.5 | 1.5 | 4.7 | 4.7 |
| ТН52 | 127/220 | 50 | 77.0 | .68 | 6.3 | 5.0(6.3) |  | .45 | 5.9 | 3.0 | 3.0 |
| ТН53 | 127/220 | 50 | 98.0 | .88 | 6.3 | 5.0(6.3) |  | .82 | 3.2 | 5.7 | 5.7 |
| ТН54 | 127/220 | 50 | 98.0 | .88 | 6.3 | 5.0(6.3) |  | 2.2 | 4.45 | 4.45 | 4.45 |
| ТН55 | 127/220 | 50 | 98.0 | .88 | 6.3 | 5.0(6.3) |  | .76 | .76 | 7.0 | 7.0 |
| ТН56 | 127/220 | 50 | 98.0 | .88 | 6.3 | 5.0(6.3) |  | 5.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
| ТН57 | 127/220 | 50 | 98.0 | .88 | 6.3 | 5.0(6.3) |  | 1.64 | 3.0 | 5.5 | 5.5 |
| ТН58 | 127/220 | 50 | 122.0 | 1.1 | 6.3 | 5.0(6.3) |  | 2.7 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| ТН59 | 127/220 | 50 | 122.0 | 1.1 | 6.3 | 5.0(6.3) |  | 1.8 | 4.3 | 6.6 | 6.6 |
| ТН60 | 127/220 | 50 | 152.0 | 1.5 | 6.3 | 5.0(6.3) |  | 5.9 | 5.9 | 6.1 | 6.1 |
| ТН61 | 127/220 | 50 | 190.0 | 1.66 | 6.3 | 5.0(6.3) |  | 6.1 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ БРОНЕВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТИПА ТАН С ЧАСТОТОЙ 50 ГЦ

ТОЛЬКО ТРАНСФОРМАТОРЫ ТИПА ТАНххх-127/220-50

| Типономинал трансформа- тора |  |  |  | Ном. мощн Ватт |  |  | Ток 1-й обм. А |  | Напряжение вторичной ¦ Ток вторичной обмотки обмотки (Вольт) ¦ (Ампер) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выводы обмоток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7-8 9-10 |  | 11-12 13-14 |  | 15-16 17-18 |  | 19-21 22-24 |  | 7-8 9-10 |  | 11-12 13-14 |  | 15-16 17-18 |  | 19-21 22-24 |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |
| ТАН1 | 127/220 |  |  | 36 |  |  | .37 |  | 28 |  | 28 |  | 6,3 |  | 6,3 |  | .24 |  | .19 |  | .24 |  | .8 |  |
| ТАН2 | 127/220 |  |  | 36 |  |  | .37 |  | 56 |  | 40 |  | 16 |  | 6,3 |  | .095 |  | .14 |  | .14 |  | .8 |  |
| ТАН3 | 127/220 |  |  | 36 |  |  | .37 |  | 56 |  | 56 |  | 12,6 |  | 6,3 |  | .104 |  | .104 |  | .104 |  | .8 |  |
| ТАН4 | 127/220 |  |  | 36 |  |  | .37 |  | 80 |  | 80 |  | 20 |  | 6,3 |  | .075 |  | .07 |  | .075 |  | .8 |  |
| ТАН5 | 127/220 |  |  | 36 |  |  | .37 |  | 80 |  | 56 |  | 24 |  | 6,3 |  | .07 |  | .095 |  | .095 |  | .8 |  |
| ТАН6 | 127/220 |  |  | 36 |  |  | .37 |  | 125 |  | 112 |  | 13 |  | 6,3 |  | .055 |  | .048 |  | .055 |  | .8 |  |
| ТАН7 | 127/220 |  |  | 36 |  |  | .37 |  | 180 |  | 112 |  | 20 |  | 6,3 |  | .036 |  | .05 |  | .05 |  | .8 |  |
| ТАН8 | 127/220 |  |  | 36 |  |  | .37 |  | 160 |  | 140 |  | 20 |  | 6,3 |  | .04 |  | .04 |  | .04 |  | .8 |  |
| ТАН9 | 127/220 |  |  | 36 |  |  | .37 |  | 315 |  | 125 |  | 25 |  | 6,3 |  | .025 |  | .035 |  | .035 |  | .8 |  |
| ТАН10 |  | 127/220 |  | 36 |  |  | .37 |  | 200 |  | 180 |  | 20 |  | 6,3 |  | .032 |  | .032 |  | .032 |  | .8 |  |
| ТАН11 |  | 127/220 |  | 36 |  |  | .37 |  | 250 |  | 224 |  | 26 |  | 6,3 |  | .026 |  | .026 |  | .026 |  | .8 |  |
| ТАН12 |  | 127/220 |  | 36 |  |  | .37 |  | 224 |  | 125 |  | 25 |  | 6,3 |  | .032 |  | .04 |  | .04 |  | .8 |  |
| ТАН13 |  | 127/220 |  | 50 |  |  | .5 |  | 28 |  | 28 |  | 6,3 |  | 6,3 |  | .34 |  | .25 |  | .34 |  | 1.05 |  |
| ТАН14 |  | 127/220 |  | 50 |  |  | .5 |  | 56 |  | 40 |  | 16 |  | 6,3 |  | .14 |  | .185 |  | .185 |  | 1.05 |  |
| ТАН15 |  | 127/220 |  | 50 |  |  | .5 |  | 56 |  | 56 |  | 12,6 |  | 6,3 |  | .15 |  | .14 |  | .15 |  | 1.05 |  |
| ТАН16 |  | 127/220 |  | 50 |  |  | .5 |  | 80 |  | 56 |  | 24 |  | 6,3 |  | .09 |  | .15 |  | .15 |  | 1.05 |  |
| ТАН17 |  | 127/220 |  | 50 |  |  | .5 |  | 80 |  | 80 |  | 20 |  | 6,3 |  | .12 |  | .08 |  | .12 |  | 1.05 |  |
| ТАН18 |  | 127/220 |  | 50 |  |  | .5 |  | 125 |  | 112 |  | 13 |  | 6,3 |  | .08 |  | .063 |  | .08 |  | 1.05 |  |
| ТАН19 |  | 127/220 |  | 50 |  |  | .5 |  | 180 |  | 112 |  | 20 |  | 6,3 |  | .056 |  | .06 |  | .06 |  | 1.05 |  |
| ТАН20 |  | 127/220 |  | 50 |  |  | .5 |  | 160 |  | 140 |  | 20 |  | 6,3 |  | .053 |  | .06 |  | .06 |  | 1.05 |  |
| ТАН21 |  | 127/220 |  | 50 |  |  | .5 |  | 200 |  | 180 |  | 20 |  | 6,3 |  | .047 |  | .045 |  | .047 |  | 1.05 |  |
| ТАН22 |  | 127/220 |  | 50 |  |  | .5 |  | 224 |  | 125 |  | 25 |  | 6,3 |  | .043 |  | .057 |  | .057 |  | 1.05 |  |
| ТАН23 |  | 127/220 |  | 50 |  |  | .5 |  | 315 |  | 125 |  | 25 |  | 6,3 |  | .035 |  | .05 |  | .05 |  | 1.05 |  |
| ТАН24 |  | 127/220 |  | 50 |  |  | .5 |  | 250 |  | 224 |  | 26 |  | 6,3 |  | .035 |  | .038 |  | .038 |  | 1.05 |  |
| ТАН25 |  | 127/220 |  | 50 |  |  | .5 |  | 315 |  | 280 |  | 35 |  | 6,3 |  | .028 |  | .03 |  | .03 |  | 1.05 |  |
| ТАН26 |  | 127/220 |  | 50 |  |  | .5 |  | 355 |  | 200 |  | 25 |  | 6,3 |  | .03 |  | .034 |  | .034 |  | 1.05 |  |
| ТАН27 |  | 127/220 |  | 60 |  |  | .6 |  | 28 |  | 28 |  | 6,3 |  | 6,3 |  | .035 |  | .029 |  | .035 |  | 1.6 |  |
| ТАН28 |  | 127/220 |  | 60 |  |  | .6 |  | 56 |  | 40 |  | 16 |  | 6,3 |  | .16 |  | .2 |  | .2 |  | 1.6 |  |
| ТАН29 |  | 127/220 |  | 60 |  |  | .6 |  | 56 |  | 56 |  | 12,6 |  | 6,3 |  | .175 |  | .145 |  | .175 |  | 1.6 |  |
| ТАН30 |  | 127/220 |  | 60 |  |  | .6 |  | 80 |  | 56 |  | 24 |  | 6,3 |  | .1 |  | .15 |  | .15 |  | 1.6 |  |
| ТАН31 |  | 127/220 |  | 60 |  |  | .6 |  | 80 |  | 80 |  | 20 |  | 6,3 |  | .1 |  | .1 |  | .12 |  | 1.6 |  |
| ТАН32 |  | 127/220 |  | 60 |  |  | .6 |  | 125 |  | 112 |  | 13 |  | 6,3 |  | .087 |  | .073 |  | .087 |  | 1.6 |  |
| ТАН33 |  | 127/220 |  | 60 |  |  | .6 |  | 180 |  | 112 |  | 20 |  | 6,3 |  | .063 |  | .065 |  | .065 |  | 1.6 |  |
| ТАН34 |  | 127/220 |  | 60 |  |  | .6 |  | 160 |  | 140 |  | 20 |  | 6,3 |  | .065 |  | .060 |  | .065 |  | 1.6 |  |
| ТАН35 |  | 127/220 |  | 60 |  |  | .6 |  | 224 |  | 125 |  | 25 |  | 6,3 |  | .045 |  | .065 |  | .065 |  | 1.6 |  |
| ТАН36 |  | 127/220 |  | 60 |  |  | .6 |  | 200 |  | 180 |  | 20 |  | 6,3 |  | .05 |  | .05 |  | .05 |  | 1.6 |  |
| ТАН37 |  | 127/220 |  | 60 |  |  | .6 |  | 250 |  | 224 |  | 26 |  | 6,3 |  | .04 |  | .04 |  | .04 |  | 1.6 |  |
| ТАН38 |  | 127/220 |  | 60 |  |  | .6 |  | 315 |  | 125 |  | 25 |  | 6,3 |  | .043 |  | .04 |  | .043 |  | 1.6 |  |
| ТАН39 |  | 127/220 |  | 60 |  |  | .6 |  | 315 |  | 280 |  | 35 |  | 6,3 |  | .032 |  | .032 |  | .032 |  | 1.6 |  |
| ТАН40 |  | 127/220 |  | 60 |  |  | .6 |  | 355 |  | 200 |  | 25 |  | 6,3 |  | .029 |  | .043 |  | .043 |  | 1.6 |  |
| ТАН41 |  | 127/220 |  | 78 |  |  | .77 |  | 28 |  | 28 |  | 6,3 |  | 6,3 |  | .475 |  | .375 |  | .475 |  | 1.9 |  |
| ТАН42 |  | 127/220 |  | 78 |  |  | .77 |  | 56 |  | 40 |  | 16 |  | 6,3 |  | .21 |  | .27 |  | .27 |  | 1.9 |  |
| ТАН43 |  | 127/220 |  | 78 |  |  | .77 |  | 56 |  | 56 |  | 12,6 |  | 6,3 |  | .23 |  | .2 |  | .23 |  | 1.9 |  |
| ТАН44 |  | 127/220 |  | 78 |  |  | .77 |  | 80 |  | 56 |  | 24 |  | 6,3 |  | .14 |  | .2 |  | .2 |  | 1.9 |  |
| ТАН45 |  | 127/220 |  | 78 |  |  | .77 |  | 80 |  | 80 |  | 20 |  | 6,3 |  | .16 |  | .14 |  | .16 |  | 1.9 |  |
| ТАН46 |  | 127/220 |  | 78 |  |  | .77 |  | 125 |  | 112 |  | 13 |  | 6,3 |  | .118 |  | .096 |  | .118 |  | 1.9 |  |
| ТАН47 |  | 127/220 |  | 78 |  |  | .77 |  | 180 |  | 112 |  | 20 |  | 6,3 |  | .088 |  | .083 |  | .088 |  | 1.9 |  |
| ТАН48 |  | 127/220 |  | 78 |  |  | .77 |  | 160 |  | 140 |  | 20 |  | 6,3 |  | .084 |  | .084 |  | .084 |  | 1.9 |  |
| ТАН49 |  | 127/220 |  | 78 |  |  | .77 |  | 224 |  | 125 |  | 25 |  | 6,3 |  | .062 |  | .085 |  | .085 |  | 1.9 |  |
| ТАН50 |  | 127/220 |  | 78 |  |  | .77 |  | 200 |  | 180 |  | 20 |  | 6,3 |  | .065 |  | .07 |  | .07 |  | 1.9 |  |
| ТАН51 |  | 127/220 |  | 78 |  |  | .77 |  | 250 |  | 224 |  | 26 |  | 6,3 |  | .054 |  | .054 |  | .054 |  | 1.9 |  |
| ТАН52 |  | 127/220 |  | 78 |  |  | .77 |  | 315 |  | 125 |  | 25 |  | 6,3 |  | .043 |  | .09 |  | .09 |  | 1.9 |  |
| ТАН53 |  | 127/220 |  | 78 |  |  | .77 |  | 315 |  | 280 |  | 35 |  | 6,3 |  | .043 |  | .043 |  | .043 |  | 1.9 |  |
| ТАН54 |  | 127/220 |  | 78 |  |  | .77 |  | 355 |  | 200 |  | 25 |  | 6,3 |  | .035 |  | .064 |  | .064 |  | 1.9 |  |
| ТАН55 |  | 127/220 |  | 100 |  |  | .95 |  | 28 |  | 28 |  | 6,3 |  | 6,3 |  | .605 |  | .485 |  | .605 |  | 2.45 |  |
| ТАН56 |  | 127/220 |  | 100 |  |  | .95 |  | 56 |  | 40 |  | 16 |  | 6,3 |  | .29 |  | .33 |  | .33 |  | 2.45 |  |
| ТАН57 |  | 127/220 |  | 100 |  |  | .95 |  | 56 |  | 56 |  | 12,6 |  | 6,3 |  | .3 |  | .25 |  | .3 |  | 2.45 |  |
| ТАН58 |  | 127/220 |  | 100 |  |  | .95 |  | 80 |  | 56 |  | 24 |  | 6,3 |  | .195 |  | .24 |  | .24 |  | 2.45 |  |
| ТАН59 |  | 127/220 |  | 100 |  |  | .95 |  | 80 |  | 80 |  | 20 |  | 6,3 |  | .2 |  | .18 |  | .2 |  | 2.45 |  |
| ТАН60 |  | 127/220 |  | 100 |  |  | .95 |  | 125 |  | 112 |  | 13 |  | 6,3 |  | .15 |  | .125 |  | .15 |  | 2.45 |  |
| ТАН61 |  | 127/220 |  | 100 |  |  | .95 |  | 180 |  | 112 |  | 20 |  | 6,3 |  | .1 |  | .125 |  | .125 |  | 2.45 |  |
| ТАН62 |  | 127/220 |  | 100 |  |  | .95 |  | 160 |  | 140 |  | 20 |  | 6,3 |  | .11 |  | .105 |  | .105 |  | 2.45 |  |
| ТАН63 |  | 127/220 |  | 100 |  |  | .95 |  | 224 |  | 125 |  | 25 |  | 6,3 |  | .08 |  | .11 |  | .11 |  | 2.45 |  |
| 1 |  |  |  |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |
| ТАН64 |  | 127/220 |  |  | 100 | .95 |  | 200 |  | 180 |  | 20 |  | 6,3 |  | .083 |  | .09 |  | .09 |  | 2.45 |  |  |
| ТАН65 |  | 127/220 |  |  | 100 | .95 |  | 250 |  | 224 |  | 26 |  | 6,3 |  | .065 |  | .073 |  | .073 |  | 2.45 |  |  |
| ТАН66 |  | 127/220 |  |  | 100 | .95 |  | 315 |  | 125 |  | 25 |  | 6,3 |  | .055 |  | .115 |  | .115 |  | 2.45 |  |  |
| ТАН67 |  | 127/220 |  |  | 100 | .95 |  | 315 |  | 280 |  | 35 |  | 6,3 |  | .045 |  | .065 |  | .065 |  | 2.45 |  |  |
| ТАН68 |  | 127/220 |  |  | 100 | .95 |  | 355 |  | 200 |  | 25 |  | 6,3 |  | .053 |  | .07 |  | .07 |  | 2.45 |  |  |
| ТАН69 |  | 127/220 |  |  | 122 | 1.14 |  | 28 |  | 28 |  | 6,3 |  | 6,3 |  | .68 |  | .11 |  | .71 |  | 2.8 |  |  |
| ТАН70 |  | 127/220 |  |  | 122 | 1.14 |  | 56 |  | 40 |  | 16 |  | 6,3 |  | .3 |  | .47 |  | .47 |  | 2.8 |  |  |
| ТАН71 |  | 127/220 |  |  | 122 | 1.14 |  | 56 |  | 56 |  | 12,6 |  | 6,3 |  | .295 |  | .39 |  | .39 |  | 2.8 |  |  |
| ТАН72 |  | 127/220 |  |  | 122 | 1.14 |  | 80 |  | 56 |  | 24 |  | 6,3 |  | .21 |  | .33 |  | .33 |  | 2.8 |  |  |
| ТАН73 |  | 127/220 |  |  | 122 | 1.14 |  | 80 |  | 80 |  | 20 |  | 6,3 |  | .24 |  | .24 |  | .24 |  | 2.8 |  |  |
| ТАН74 |  | 127/220 |  |  | 122 | 1.14 |  | 125 |  | 112 |  | 13 |  | 6,3 |  | .18 |  | .165 |  | .18 |  | 2.8 |  |  |
| ТАН75 |  | 127/220 |  |  | 122 | 1.14 |  | 180 |  | 112 |  | 20 |  | 6,3 |  | .13 |  | .15 |  | .15 |  | 2.8 |  |  |
| ТАН76 |  | 127/220 |  |  | 122 | 1.14 |  | 160 |  | 140 |  | 20 |  | 6,3 |  | .13 |  | .14 |  | .14 |  | 2.8 |  |  |
| ТАН77 |  | 127/220 |  |  | 122 | 1.14 |  | 224 |  | 125 |  | 25 |  | 6,3 |  | .1 |  | .13 |  | .13 |  | 2.8 |  |  |
| ТАН78 |  | 127/220 |  |  | 122 | 1.14 |  | 200 |  | 180 |  | 20 |  | 6,3 |  | .105 |  | .11 |  | .11 |  | 2.8 |  |  |
| ТАН79 |  | 127/220 |  |  | 122 | 1.14 |  | 250 |  | 224 |  | 26 |  | 6,3 |  | .085 |  | .088 |  | .088 |  | 2.8 |  |  |
| ТАН80 |  | 127/220 |  |  | 122 | 1.14 |  | 315 |  | 125 |  | 25 |  | 6,3 |  | .07 |  | .14 |  | .14 |  | 2.8 |  |  |
| ТАН81 |  | 127/220 |  |  | 122 | 1.14 |  | 315 |  | 280 |  | 35 |  | 6,3 |  | .065 |  | .072 |  | .072 |  | 2.8 |  |  |
| ТАН82 |  | 127/220 |  |  | 122 | 1.14 |  | 355 |  | 200 |  | 25 |  | 6,3 |  | .065 |  | .09 |  | .09 |  | 2.8 |  |  |
| ТАН104 |  |  | 127/220 |  | 153 | 1.4 |  | 28 |  | 28 |  | 6,3 |  | 6,3 |  | .89 |  | .9 |  | .9 |  | 3.3 |  |  |
| ТАН105 |  |  | 127/220 |  | 153 | 1.4 |  | 56 |  | 40 |  | 16 |  | 6,3 |  | .47 |  | .525 |  | .525 |  | 3.3 |  |  |
| ТАН106 |  |  | 127/220 |  | 153 | 1.4 |  | 56 |  | 56 |  | 12,6 |  | 6,3 |  | .4 |  | .49 |  | .49 |  | 3.3 |  |  |
| ТАН107 |  |  | 127/220 |  | 153 | 1.4 |  | 80 |  | 56 |  | 24 |  | 6,3 |  | .29 |  | .41 |  | .41 |  | 3.3 |  |  |
| ТАН108 |  |  | 127/220 |  | 153 | 1.4 |  | 80 |  | 80 |  | 20 |  | 6,3 |  | .26 |  | .35 |  | .35 |  | 3.3 |  |  |
| ТАН109 |  |  | 127/220 |  | 153 | 1.4 |  | 125 |  | 112 |  | 13 |  | 6,3 |  | .23 |  | .215 |  | .23 |  | 3.3 |  |  |
| ТАН110 |  |  | 127/220 |  | 153 | 1.4 |  | 180 |  | 112 |  | 20 |  | 6,3 |  | .17 |  | .19 |  | .19 |  | 3.3 |  |  |
| ТАН111 |  |  | 127/220 |  | 153 | 1.4 |  | 160 |  | 140 |  | 20 |  | 6,3 |  | .17 |  | .18 |  | .18 |  | 3.3 |  |  |
| ТАН112 |  |  | 127/220 |  | 153 | 1.4 |  | 224 |  | 125 |  | 25 |  | 6,3 |  | .12 |  | .19 |  | .19 |  | 3.3 |  |  |
| ТАН113 |  |  | 127/220 |  | 153 | 1.4 |  | 200 |  | 180 |  | 20 |  | 6,3 |  | .14 |  | .14 |  | .14 |  | 3.3 |  |  |
| ТАН114 |  |  | 127/220 |  | 153 | 1.4 |  | 250 |  | 224 |  | 26 |  | 6,3 |  | .11 |  | .115 |  | .115 |  | 3.3 |  |  |
| ТАН115 |  |  | 127/220 |  | 153 | 1.4 |  | 315 |  | 125 |  | 25 |  | 6,3 |  | .087 |  | .19 |  | .19 |  | 3.3 |  |  |
| ТАН116 |  |  | 127/220 |  | 153 | 1.4 |  | 315 |  | 280 |  | 35 |  | 6,3 |  | .085 |  | .092 |  | .092 |  | 3.3 |  |  |
| ТАН117 |  |  | 127/220 |  | 153 | 1.4 |  | 355 |  | 200 |  | 25 |  | 6,3 |  | .08 |  | .125 |  | .125 |  | 3.3 |  |  |
| ТАН118 |  |  | 127/220 |  | 190 | 1.74 |  | 125 |  | 112 |  | 13 |  | 6,3 |  | .26 |  | .28 |  | .28 |  | 4.35 |  |  |
| ТАН119 |  |  | 127/220 |  | 190 | 1.74 |  | 180 |  | 112 |  | 20 |  | 6,3 |  | .21 |  | .22 |  | .22 |  | 4.35 |  |  |
| ТАН120 |  |  | 127/220 |  | 190 | 1.74 |  | 160 |  | 140 |  | 20 |  | 6,3 |  | .205 |  | .218 |  | .218 |  | 4.35 |  |  |
| ТАН121 |  |  | 127/220 |  | 190 | 1.74 |  | 224 |  | 125 |  | 25 |  | 6,3 |  | .175 |  | .19 |  | .19 |  | 4.35 |  |  |
| ТАН122 |  |  | 127/220 |  | 190 | 1.74 |  | 200 |  | 180 |  | 20 |  | 6,3 |  | .163 |  | .175 |  | .175 |  | 4.35 |  |  |
| ТАН123 |  |  | 127/220 |  | 190 | 1.74 |  | 250 |  | 224 |  | 26 |  | 6,3 |  | .13 |  | .14 |  | .14 |  | 4.35 |  |  |
| ТАН124 |  |  | 127/220 |  | 190 | 1.74 |  | 315 |  | 125 |  | 25 |  | 6,3 |  | .14 |  | .155 |  | .155 |  | 4.35 |  |  |
| ТАН125 |  |  | 127/220 |  | 280 | 2.5 |  | 125 |  | 112 |  | 13 |  | 6,3 |  | .42 |  | .42 |  | .42 |  | 5.0 |  |  |
| ТАН126 |  |  | 127/220 |  | 280 | 2.5 |  | 180 |  | 112 |  | 20 |  | 6,3 |  | .335 |  | .37 |  | .37 |  | 5.0 |  |  |
| ТАН127 |  |  | 127/220 |  | 280 | 2.5 |  | 160 |  | 140 |  | 20 |  | 6,3 |  | .335 |  | .325 |  | .335 |  | 5.0 |  |  |
| ТАН128 |  |  | 127/220 |  | 280 | 2.5 |  | 224 |  | 125 |  | 25 |  | 6,3 |  | .31 |  | .24 |  | .31 |  | 5.0 |  |  |
| ТАН129 |  |  | 127/220 |  | 280 | 2.5 |  | 200 |  | 180 |  | 20 |  | 6,3 |  | .27 |  | .255 |  | .27 |  | 5.0 |  |  |
| ТАН130 |  |  | 127/220 |  | 280 | 2.5 |  | 315 |  | 280 |  | 35 |  | 6,3 |  | .165 |  | .18 |  | .18 |  | 5.0 |  |  |
| ТАН131 |  |  | 127/220 |  | 280 | 2.5 |  | 250 |  | 224 |  | 25 |  | 6,3 |  | .21 |  | .215 |  | .215 |  | 5.0 |  |  |
| ТАН132 |  |  | 127/220 |  | 280 | 2.5 |  | 315 |  | 125 |  | 25 |  | 6,3 |  | .215 |  | .255 |  | .255 |  | 5.0 |  |  |
| ТАН133 |  |  | 127/220 |  | 280 | 2.5 |  | 355 |  | 200 |  | 25 |  | 6,3 |  | .16 |  | .22 |  | .22 |  | 5.0 |  |  |
| ТАН134 |  |  | 127/220 |  | 440 | 3.9 |  | 200 |  | 180 |  | 20 |  | 6,3 |  | .4 |  | .4 |  | .4 |  | 10.0 |  |  |
| ТАН135 |  |  | 127/220 |  | 440 | 3.9 |  | 250 |  | 224 |  | 26 |  | 6,3 |  | .32 |  | .32 |  | .32 |  | 10.0 |  |  |
| ТАН136 |  |  | 127/220 |  | 440 | 3.9 |  | 280 |  | 315 |  | 35 |  | 6,3 |  | .24 |  | .265 |  | .265 |  | 10.0 |  |  |
| ТАН137 |  |  | 127/220 |  | 440 | 3.9 |  | 315 |  | 125 |  | 25 |  | 6,3 |  | .4 |  | .2 |  | .4 |  | 10.0 |  |  |
| ТАН138 |  |  | 127/220 |  | 440 | 3.9 |  | 355 |  | 200 |  | 25 |  | 6,3 |  | .285 |  | .25 |  | .285 |  | 10.0 |  |  |

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ БРОНЕВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТИПА ТПП С ЧАСТОТОЙ 50 ГЦ

| Типономинал трансформатора |  | номи- наль- ная мощ- ность Ватт | Ток перви чной обмот ки Ампер | Напряжение вторичной обмотки (Вольт) ¦Ток ¦вторич ¦ной об ¦моткиА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Выводы вторичных обмоток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12 |  | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 22 |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
| ТПП 48 | 127/220 | 14 | .15 | 12.6 |  | 12.6 |  | 12.6 |  | 12.6 |  | 1.4 |  | 1.4 |  | .270 |
| ТПП 67 | 127/220 | 26 | .26 | 45.0 |  | 45.0 |  | 45.0 |  | 45.0 |  | 30.0 |  | 30.0 |  | .120 |
| ТПП 88 | 127/220 | 14 | .15 | 6.3 |  | 6.3 |  | 9.0 |  | 9.0 |  | 0.7 |  | 1.0 |  | .434 |
| ТПП201 | 127/220 | 1.6 | .03 | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 0.35 |  | 0.35 |  | .29 |
| ТПП202 | 127/220 | 1.6 | .03 | 1.24 |  | 1.24 |  | 2.48 |  | 2.48 |  | 0.65 |  | 0.65 |  | .188 |
| ТПП203 | 127/220 | 1.6 | .03 | 2.53 |  | 2.53 |  | 2.51 |  | 2.51 |  | 0.65 |  | 0.65 |  | .146 |
| ТПП204 | 127/220 | 1.6 | .03 | 2.5 |  | 2.5 |  | 5.0 |  | 5.0 |  | 1.3 |  | 1.3 |  | .094 |
| ТПП205 | 127/220 | 1.6 | .03 | 2.5 |  | 2.5 |  | 10.0 |  | 10.0 |  | 0.65 |  | 0.65 |  | .063 |
| ТПП206 | 127/220 | 1.6 | .03 | 5.0 |  | 5.0 |  | 5.0 |  | 5.0 |  | 1.32 |  | 1.32 |  | .073 |
| ТПП207 | 127/220 | 1.6 | .03 | 5.0 |  | 5.0 |  | 20.0 |  | 20.0 |  | 1.3 |  | 1.3 |  | .031 |
| ТПП208 | 127/220 | 1.6 | .03 | 10.0 |  | 10.0 |  | 10.0 |  | 10.0 |  | 2.6 |  | 2.6 |  | .037 |
| ТПП209 | 127/220 | 1.6 | .03 | 10.0 |  | 10.0 |  | 20.0 |  | 20.0 |  | 5.0 |  | 5.0 |  | .024 |
| ТПП210 | 127/220 | 3.25 | .045 | 1.26 |  | 1.26 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 0.35 |  | 0.35 |  | .57 |
| ТПП211 | 127/220 | 3.25 | .045 | 1.25 |  | 1.25 |  | 2.48 |  | 2.48 |  | 0.35 |  | 0.35 |  | .395 |
| ТПП212 | 127/220 | 3.25 | .045 | 1.26 |  | 1.26 |  | 2.48 |  | 2.48 |  | 0.65 |  | 0.65 |  | .37 |
| ТПП213 | 127/220 | 3.25 | .045 | 2.52 |  | 2.52 |  | 2.50 |  | 2.50 |  | 0.65 |  | 0.6 |  | .288 |
| ТПП214 | 127/220 | 3.25 | .045 | 4.0 |  | 4.0 |  | 6.3 |  | 6.30 |  | 0.74 |  | 0.73 |  | .147 |
| ТПП215 | 127/220 | 3.25 | .045 | 5.0 |  | 5.0 |  | 10.0 |  | 10.0 |  | 1.30 |  | 1.30 |  | .1 |
| ТПП216 | 127/220 | 3.25 | .045 | 10.0 |  | 10.0 |  | 10.0 |  | 10.0 |  | 2.6 |  | 2.6 |  | .072 |
| ТПП217 | 127/220 | 3.25 | .045 | 10.0 |  | 10.0 |  | 20.0 |  | 20.0 |  | 2.64 |  | 2.64 |  | .05 |
| ТПП218 | 127/220 | 3.25 | .045 | 10.0 |  | 10.0 |  | 20.0 |  | 20.0 |  | 5.0 |  | 5.0 |  | .047 |
| ТПП219 | 127/220 | 5.5 | .071 | 1.26 |  | 1.26 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 0.35 |  | 0.35 |  | .965 |
| ТПП220 | 127/220 | 5.5 | .071 | 2.53 |  | 2.52 |  | 2.51 |  | 2.50 |  | 0.66 |  | 0.66 |  | .485 |
| ТПП221 | 127/220 | 5.5 | .071 | 2.48 |  | 2.47 |  | 5.0 |  | 5.0 |  | 1.32 |  | 1.32 |  | .31 |
| ТПП222 | 127/220 | 5.5 | .071 | 2.48 |  | 2.48 |  | 10.0 |  | 10.0 |  | 0.66 |  | 0.67 |  | .21 |
| ТПП223 | 127/220 | 5.5 | .071 | 5.0 |  | 5.0 |  | 5.0 |  | 5.0 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | .244 |
| ТПП224 | 127/220 | 5.5 | .071 | 5.0 |  | 5.0 |  | 10.0 |  | 10.0 |  | 2.62 |  | 2.61 |  | .156 |
| ТПП225 | 127/220 | 5.5 | .071 | 10.0 |  | 10.0 |  | 20.0 |  | 20.0 |  | 2.57 |  | 2.57 |  | .084 |
| ТПП226 | 127/220 | 5.5 | .071 | 20.0 |  | 20.0 |  | 20.0 |  | 20.0 |  | 3.98 |  | 3.96 |  | .063 |
| ТПП227 | 127/220 | 9.0 | .11 | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.24 |  | 1.24 |  | 0.35 |  | 0.35 |  | 1.57 |
| ТПП228 | 127/220 | 9.0 | .11 | 1.25 |  | 1.25 |  | 2.51 |  | 2.50 |  | 0.67 |  | 0.67 |  | 1.02 |
| ТПП229 | 127/220 | 9.0 | .11 | 2.54 |  | 2.54 |  | 2.52 |  | 2.52 |  | 0.68 |  | 0.67 |  | .795 |
| ТПП230 | 127/220 | 9.0 | .11 | 2.49 |  | 2.48 |  | 5.0 |  | 5.0 |  | 0.66 |  | 0.66 |  | .55 |
| ТПП231 | 127/220 | 9.0 | .11 | 2.5 |  | 2.5 |  | 10.0 |  | 10.0 |  | 2.6 |  | 2.6 |  | .293 |
| ТПП232 | 127/220 | 9.0 | .11 | 5.04 |  | 5.04 |  | 10.0 |  | 10.0 |  | 2.63 |  | 2.63 |  | .255 |
| ТПП233 | 127/220 | 9.0 | .11 | 5.0 |  | 5.0 |  | 20.0 |  | 20.0 |  | 1.3 |  | 1.3 |  | .17 |
| ТПП234 | 127/220 | 9.0 | .11 | 10.0 |  | 10.0 |  | 10.0 |  | 10.0 |  | 2.55 |  | 2.55 |  | .2 |
| ТПП235 | 127/220 | 9.0 | .11 | 10.0 |  | 10.0 |  | 20.0 |  | 20.0 |  | 2.57 |  | 2.57 |  | .138 |
| ТПП236 | 127/220 | 9.0 | .11 | 10.0 |  | 10.0 |  | 20.0 |  | 20.0 |  | 5.0 |  | 5.0 |  | .128 |
| ТПП237 | 127/220 | 14.5 | .175 | 4.97 |  | 4.97 |  | 10.0 |  | 10.0 |  | 1.3 |  | 1.29 |  | .445 |
| ТПП238 | 127/220 | 9.0 | .110 | 20.0 |  | 20.0 |  | 20.0 |  | 20.0 |  | 4.0 |  | 4.0 |  | .102 |
| ТПП239 | 127/220 | 14.5 | .175 | 1.24 |  | 1.24 |  | 1.23 |  | 1.23 |  | 0.34 |  | 0.34 |  | 2.55 |
| ТПП240 | 127/220 | 14.5 | .175 | 1.24 |  | 1.24 |  | 2.5 |  | 2.49 |  | 0.34 |  | 0.34 |  | 1.77 |
| ТПП241 | 127/220 | 14.5 | .175 | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 0.62 |  | 0.62 |  | 1.28 |
| ТПП242 | 127/220 | 14.5 | .175 | 2.47 |  | 2.46 |  | 5.0 |  | 4.96 |  | 1.29 |  | 1.28 |  | .825 |
| ТПП243 | 127/220 | 14.5 | .175 | 2.49 |  | 2.46 |  | 10.0 |  | 10.0 |  | 0.67 |  | 0.68 |  | .552 |
| ТПП244 | 127/220 | 14.5 | .175 | 3.95 |  | 3.95 |  | 6.27 |  | 6.27 |  | 0.74 |  | 0.73 |  | .655 |
| ТПП245 | 127/220 | 14.5 | .175 | 5.05 |  | 5.05 |  | 10.0 |  | 10.0 |  | 2.61 |  | 2.61 |  | .415 |
| ТПП246 | 127/220 | 14.5 | .175 | 4.97 |  | 4.97 |  | 20.0 |  | 20.0 |  | 5.04 |  | 5.04 |  | .242 |
| ТПП247 | 127/220 | 14.5 | .175 | 10.0 |  | 9.98 |  | 20.0 |  | 20.0 |  | 2.59 |  | 2.58 |  | .223 |
| ТПП248 | 127/220 | 14.5 | .175 | 20.0 |  | 20.0 |  | 20.0 |  | 20.0 |  | 4.0 |  | 4.0 |  | .165 |
| ТПП249 | 127/220 | 22.0 | .25 | 1.25 |  | 1.25 |  | 2.53 |  | 2.51 |  | 0.35 |  | 0.35 |  | 2.56 |
| ТПП250 | 127/220 | 22.0 | .25 | 2.51 |  | 2.50 |  | 5.05 |  | 5.0 |  | 0.63 |  | 0.63 |  | 1.35 |
| ТПП251 | 127/220 | 22.0 | .25 | 2.5 |  | 2.5 |  | 9.95 |  | 10.0 |  | 2.58 |  | 2.58 |  | .73 |
| ТПП252 | 127/220 | 22.0 | .25 | 5.05 |  | 5.05 |  | 5.03 |  | 5.03 |  | 1.32 |  | 1.32 |  | .97 |
| ТПП253 | 127/220 | 22.0 | .25 | 5.05 |  | 5.02 |  | 10.0 |  | 10.0 |  | 2.59 |  | 2.58 |  | .61 |
| ТПП254 | 127/220 | 31.0 | .34 | 2.5 |  | 2.5 |  | 5.0 |  | 5.0 |  | 1.34 |  | 1.34 |  | 1.76 |
| ТПП255 | 127/220 | 31.0 | .34 | 2.5 |  | 2.5 |  | 10.0 |  | 10.0 |  | 0.72 |  | 0.72 |  | 1.18 |
| ТПП256 | 127/220 | 31.0 | .34 | 4.0 |  | 4.0 |  | 6.3 |  | 6.3 |  | 0.72 |  | 0.72 |  | 1.4 |
| ТПП257 | 127/220 | 31.0 | .34 | 5.0 |  | 5.0 |  | 5.0 |  | 5.0 |  | 1.35 |  | 1.35 |  | 1.37 |
| ТПП258 | 127/220 | 31.0 | .34 | 5.0 |  | 5.0 |  | 10.0 |  | 10.0 |  | 2.6 |  | 2.6 |  | .88 |
| ТПП259 | 127/220 | 31.0 | .34 | 5.0 |  | 5.0 |  | 20.0 |  | 20.0 |  | 1.34 |  | 1.34 |  | .59 |
| ТПП260 | 127/220 | 31.0 | .34 | 10.0 |  | 10.0 |  | 10.0 |  | 10.0 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | .69 |
| ТПП261 | 127/220 | 31.0 | .34 | 10.0 |  | 10.0 |  | 20.0 |  | 20.0 |  | 2.6 |  | 2.6 |  | .475 |
| ТПП262 | 127/220 | 31.0 | .34 | 20.0 |  | 20.0 |  | 20.0 |  | 20.0 |  | 4.1 |  | 4.1 |  | .352 |
| ТПП263 | 127/220 | 57.0 | .615 | 1.28 |  | 1.27 |  | 1.26 |  | 1.26 |  | 0.36 |  | 0.36 |  | 10.0 |
| ТПП264 | 127/220 | 57.0 | .615 | 2.48 |  | 2.47 |  | 2.45 |  | 2.45 |  | 0.7 |  | 0.7 |  | 5.05 |
| ТПП265 | 127/220 | 57.0 | .615 | 2.47 |  | 2.45 |  | 5.0 |  | 4.97 |  | 0.69 |  | 0.69 |  | 3.5 |
| ТПП266 | 127/220 | 57.0 | .615 | 2.48 |  | 2.48 |  | 10.0 |  | 10.0 |  | 2.57 |  | 2.57 |  | 1.89 |
| ТПП267 | 127/220 | 57.0 | .615 | 5.0 |  | 4.98 |  | 4.97 |  | 4.95 |  | 1.31 |  | 1.31 |  | 2.52 |
| ТПП268 | 127/220 | 57.0 | .615 | 4.98 |  | 4.94 |  | 10.0 |  | 9.85 |  | 2.57 |  | 2.55 |  | 1.62 |
| ТПП269 | 127/220 | 57.0 | .615 | 4.98 |  | 4.98 |  | 20.0 |  | 20.0 |  | 1.34 |  | 1.34 |  | 1.08 |
| ТПП270 | 127/220 | 57.0 | .615 | 10.0 |  | 10.0 |  | 10.0 |  | 10.0 |  | 2.59 |  | 2.58 |  | 1.26 |
| ТПП271 | 127/220 | 57.0 | .615 | 9.95 |  | 10.0 |  | 20.0 |  | 20.0 |  | 4.97 |  | 4.95 |  | .815 |
| ТПП272 | 127/220 | 72.0 | .72 | 2.49 |  | 2.48 |  | 5.0 |  | 5.0 |  | 1.35 |  | 1.35 |  | 4.1 |
| ТПП273 | 127/220 | 72.0 | .72 | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 0.42 |  | 0.42 |  | 12.0 |
| ТПП274 | 127/220 | 72.0 | .72 | 1.25 |  | 1.25 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 0.46 |  | 0.46 |  | 8.8 |
| ТПП275 | 127/220 | 72.0 | .72 | 2.51 |  | 2.51 |  | 2.51 |  | 2.5 |  | 0.68 |  | 0.68 |  | 5.35 |
| ТПП276 | 127/220 | 72.0 | .72 | 2.5 |  | 2.5 |  | 10.0 |  | 10.0 |  | 0.71 |  | 0.71 |  | 2.73 |
| ТПП277 | 127/220 | 72.0 | .72 | 5.0 |  | 5.0 |  | 5.0 |  | 5.0 |  | 1.36 |  | 1.35 |  | 3.2 |
| ТПП278 | 127/220 | 72.0 | .72 | 5.0 |  | 5.0 |  | 10.0 |  | 10.0 |  | 1.35 |  | 1.35 |  | 2.2 |
| ТПП279 | 127/220 | 72.0 | .72 | 5.0 |  | 5.0 |  | 20.0 |  | 20.0 |  | 5.0 |  | 5.0 |  | 1.2 |
| ТПП280 | 127/220 | 72.0 | .72 | 10.0 |  | 10.0 |  | 9.93 |  | 9.93 |  | 2.64 |  | 2.64 |  | 1.6 |
| ТПП281 | 127/220 | 72.0 | .72 | 10.0 |  | 10.0 |  | 20.0 |  | 20.0 |  | 2.62 |  | 2.62 |  | 1.1 |
| ТПП282 | 127/220 | 72.0 | .72 | 20.0 |  | 20.0 |  | 20.0 |  | 20.0 |  | 4.0 |  | 4.0 |  | .815 |
| ТПП283 | 127/220 | 90.0 | .90 | 1.25 |  | 1.25 |  | 2.48 |  | 2.48 |  | 0.62 |  | 0.62 |  | 10.2 |
| ТПП284 | 127/220 | 90.0 | .90 | 2.47 |  | 2.46 |  | 5.0 |  | 4.98 |  | 0.61 |  | 0.61 |  | 5.5 |
| ТПП285 | 127/220 | 90.0 | .90 | 2.50 |  | 2.50 |  | 9.95 |  | 9.95 |  | 2.61 |  | 2.61 |  | 2.98 |
| ТПП286 | 127/220 | 90.0 | .90 | 3.92 |  | 3.91 |  | 6.36 |  | 6.34 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 4.1 |
| ТПП287 | 127/220 | 90.0 | .90 | 5.0 |  | 5.0 |  | 10.0 |  | 10.0 |  | 2.63 |  | 2.63 |  | 2.55 |
| ТПП288 | 127/220 | 90.0 | .90 | 5.0 |  | 5.0 |  | 20.0 |  | 20.0 |  | 1.33 |  | 1.32 |  | 1.7 |
| ТПП289 | 127/220 | 90.0 | .90 | 10.0 |  | 10.0 |  | 20.0 |  | 20.0 |  | 5.0 |  | 5.0 |  | 1.29 |
| ТПП290 | 127/220 | 110.0 | 1.08 | 1.25 |  | 1.25 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 0.62 |  | 0.62 |  | 12.5 |
| ТПП291 | 127/220 | 110.0 | 1.08 | 2.5 |  | 2.5 |  | 5.0 |  | 5.0 |  | 1.42 |  | 1.42 |  | 6.25 |
| ТПП292 | 127/220 | 110.0 | 1.08 | 2.5 |  | 2.5 |  | 10.0 |  | 10.0 |  | 0.62 |  | 0.62 |  | 4.08 |
| ТПП293 | 127/220 | 110.0 | 1.08 | 4.06 |  | 4.06 |  | 6.32 |  | 6.32 |  | 0.62 |  | 0.62 |  | 4.95 |
| ТПП294 | 127/220 | 110.0 | 1.08 | 5.0 |  | 5.0 |  | 5.0 |  | 5.0 |  | 1.46 |  | 1.46 |  | 4.85 |
| ТПП295 | 127/220 | 110.0 | 1.08 | 5.0 |  | 5.0 |  | 20.0 |  | 20.0 |  | 5.0 |  | 5.0 |  | 1.84 |
| ТПП296 | 127/220 | 110.0 | 1.08 | 10.0 |  | 10.0 |  | 10.0 |  | 10.0 |  | 2.65 |  | 2.65 |  | 2.44 |
| ТПП297 | 127/220 | 110.0 | 1.08 | 9.93 |  | 9.93 |  | 20.0 |  | 20.0 |  | 5.05 |  | 5.05 |  | 1.53 |
| ТПП298 | 127/220 | 135.0 | 1.4 | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 0.31 |  | 0.31 |  | 24.0 |
| ТПП299 | 127/220 | 135.0 | 1.4 | 1.25 |  | 1.25 |  | 2.49 |  | 2.49 |  | 0.31 |  | 0.31 |  | 16.7 |
| ТПП300 | 127/220 | 135.0 | 1.4 | 2.50 |  | 2.50 |  | 2.49 |  | 2.49 |  | 0.63 |  | 0.63 |  | 12.0 |
| ТПП301 | 127/220 | 135.0 | 1.4 | 2.48 |  | 2.48 |  | 4.98 |  | 4.98 |  | 0.62 |  | 0.62 |  | 8.3 |
| ТПП302 | 127/220 | 135.0 | 1.4 | 2.46 |  | 2.46 |  | 9.9 |  | 9.9 |  | 2.45 |  | 2.45 |  | 4.5 |
| ТПП303 | 127/220 | 135.0 | 1.4 | 4.95 |  | 4.95 |  | 4.93 |  | 4.93 |  | 1.56 |  | 1.56 |  | 6.0 |
| ТПП304 | 127/220 | 135.0 | 1.4 | 4.92 |  | 4.92 |  | 10.0 |  | 10.0 |  | 2.45 |  | 2.45 |  | 3.86 |
| ТПП305 | 127/220 | 135.0 | 1.4 | 19.8 |  | 19.8 |  | 19.8 |  | 19.8 |  | 4.0 |  | 4.0 |  | 1.53 |
| ТПП306 | 127/220 | 135.0 | 1.4 | 4.95 |  | 4.95 |  | 20.0 |  | 20.0 |  | 1.55 |  | 1.55 |  | 2.56 |
| ТПП307 | 127/220 | 135.0 | 1.4 | 10.0 |  | 10.0 |  | 10.0 |  | 10.0 |  | 2.49 |  | 2.49 |  | 3.0 |
| ТПП308 | 127/220 | 135.0 | 1.4 | 10.0 |  | 10.0 |  | 20.0 |  | 20.0 |  | 2.48 |  | 2.48 |  | 2.07 |
| ТПП309 | 127/220 | 160.0 | 1.53 | 1.28 |  | 1.28 |  | 2.56 |  | 2.56 |  | 0.64 |  | 0.64 |  | 18.2 |
| ТПП310 | 127/220 | 160.0 | 1.53 | 2.53 |  | 2.53 |  | 5.05 |  | 5.05 |  | 1.28 |  | 1.28 |  | 9.15 |
| ТПП311 | 127/220 | 160.0 | 1.53 | 2.5 |  | 2.5 |  | 10.0 |  | 10.0 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 5.35 |
| ТПП312 | 127/220 | 160.0 | 1.53 | 10.1 |  | 10.1 |  | 20.2 |  | 20.2 |  | 5.05 |  | 5.05 |  | 2.29 |
| ТПП313 | 127/220 | 160.0 | 1.53 | 4.1 |  | 4.1 |  | 6.3 |  | 6.3 |  | 0.63 |  | 0.63 |  | 7.25 |
| ТПП314 | 127/220 | 160.0 | 1.53 | 5.0 |  | 5.0 |  | 10.0 |  | 10.0 |  | 1.28 |  | 1.28 |  | 4.92 |
| ТПП315 | 127/220 | 160.0 | 1.53 | 5.05 |  | 5.05 |  | 20.2 |  | 20.2 |  | 5.05 |  | 5.05 |  | 2.67 |
| ТПП316 | 127/220 | 200.0 | 2.03 | 1.25 |  | 1.25 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 0.31 |  | 0.31 |  | 25.6 |
| ТПП317 | 127/220 | 200.0 | 2.03 | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.49 |  | 2.49 |  | 0.62 |  | 0.62 |  | 18.6 |
| ТПП318 | 127/220 | 200.0 | 2.03 | 2.48 |  | 2.48 |  | 5.0 |  | 5.0 |  | 0.62 |  | 0.62 |  | 12.9 |
| ТПП319 | 127/220 | 200.0 | 2.03 | 2.5 |  | 2.5 |  | 10.0 |  | 10.0 |  | 0.63 |  | 0.63 |  | 8.0 |
| ТПП320 | 127/220 | 200.0 | 2.03 | 5.0 |  | 5.0 |  | 5.0 |  | 5.0 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 9.3 |
| ТПП321 | 127/220 | 200.0 | 2.03 | 5.0 |  | 5.0 |  | 20.0 |  | 20.0 |  | 1.26 |  | 1.26 |  | 4.0 |
| ТПП322 | 127/220 | 200.0 | 2.03 | 10.0 |  | 10.0 |  | 20.0 |  | 20.0 |  | 2.48 |  | 2.48 |  | 3.2 |
| ТПП323 | 127/220 | 200.0 | 2.03 | 20.0 |  | 20.0 |  | 20.0 |  | 20.0 |  | 4.07 |  | 4.07 |  | 2.4 |